MEMORIAL DESCRITIVO

# OBRA: Reforma com Ampliação da Central de Triagem e Reciclagem do Município

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

ENDEREÇO: Rua Guia Lopes, 4201 - Bairro Rondônia. CEP: 93.410-340

Local: Estrada Benjamin Altmayer, s/nº - Bairro Roselândia - NH

### TIPO DE CONSTRUÇÃO: Edificação de ALVENARIA PARA USO PÚBLICO

DATA: outubro de 2007

RESP. TÉCNICO: VALTEMIR BRUNO GOLDMEIER

Engenheiro Civil – CREA 063079-D

INTRODUÇÃO:

Este memorial tem o intuito  de descrever os serviços de engenharia que serão necessários na ampliação da edificação em questão. As características serão as seguintes:

ESPECIFICAÇÕES:

- FUNDAÇÕES: As atuais fundações foram executadas através de sapatas de concreto armado interligadas por viga de concreto armado. Na ampliação, nos pontos onde serão instalados os pilares de ferro propomos a execução de sapatas de concreto armado de 1,50m x 1,50m com fck de 1,80 MPa e espessura mínima da sapata de 25cm.

- ALVENARIA: Será com Pedra Grês de arenito ou Blocos de Concreto nas dimensões do projeto e rebocados após chapisco. As alvenarias serão nas caixas de pluvial, e nos muros com viga de respaldo de 0,20x0,20m em concreto armado e paredes.

- ESTRUTURA DA COBERTURA: Será de ferro conforme medidas e especificações das plantas com telhas colocadas e fixadas conforme norma s do fabricante e especificado no projeto.

- PISO: O piso nas áreas novas será de concreto armado e alisado e posteriormente pintado com tinta para piso de concreto, sendo que o mesmo terá espessura mínima de 15cm com colocação de calha de recolhimento de resíduos líquidos em todo seu entorno semelhante às canaletas usadas em postos de combustível.

A área existente deverá ter seu piso limpo, uniformizado e eventualmente retocado e  pintado com tinta para piso de concreto.

- REVESTIMENTO: Todas as alvenarias serão revestidas com chapisco, reboco grosso e reboco fino, tanto na parte interna como na externa e depois pintados com cal.

- ABERTURAS: Serão de ferro na guarita proposta.

- COBERTURA: Será com telha de aluzime trapezoidal fixada conforme recomendação técnica.

- PINTURA: As estruturas serão pintadas com tinta óleo, sendo que as cores serão definidas posteriormente e a quantidade de demãos no mínimo 2 ou até sua uniformização. Os pisos serão pintados com tinta para pisos de concreto. Todas as estruturas deverão ser entregues pintadas com tinta que proteja as mesmas contra oxidação

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será executada por profissionais competentes de acordo com as normas da ABNT, Código de Obras, ASSUL Distr. , e projeto, ligando-o a rede existente. Prevemos a instalação de 8 luminárias para lâmpada de 250w e a ampliação dos respectivos quadros de comando para as luminárias e quadro específico para equipamentos.

- INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA: Será feita de acordo com as normas da ABNT, código de obras e Postos de Saúde. Está previstos a instalação de mais 03 pontos de água na área de recebimento dos resíduos e pré-seleção, 03 pontos de água ao longo da parede das telhas, 03 pontos próximos as baias e prensas, 05 pontos ao longo das esteiras e 03 pontos ao longo do muro de saída dos registros.

A rede de água que alimentará os pontos de água anteriormente nominados serão em PVC, diâmetro mínimo 50 mm e a colocação de no mínimo 10 registros de pvc tipo gaveta.

Prevemos também a colocação de 04 caixas separadoras tipo água/óleo semelhante às usadas nos postos de combustíveis, a serem colocadas: 2 no recebimento dos resíduos e 1 na saída do rejeito e 1 na expedição. A rede poderá ser aparente ou embutida. Prevemos a colocação de calhas em pvc, ao longo de todos os telhados da obra em questão e o recolhimento da água das precipitações para reservatórios de pvc de 3.000 lt em número mínimo de 4.

- INFRA-ESTRUTURA: Prevemos a execução de micro estacas na parte onde serão instalados os pilares metálicos. Serão instalados 9 pilares novos e em cada um prevemos 4 micro estacas de 0,30x0,30 com no mínimo 1,00m de profundidade, totalizando 28 micro estacas.

As sapatas serão de 1,50x1,50m com espessura mínima de 25 cm (0,57m³) em concreto armado, onde será fixada a chapa com chumbadores para aparafusar os pilares.

A viga baldrame prevista será ao longo do muro no recebimento e junto às telhas na área de expedição, totalizando 80m lineares.  A viga prevista é de 0,20mx0,20m de concreto armado,.fck 180 MPa. Sobre alvenaria será executada viga de amarração de 0,25x 0,15x80m em concreto armado com fck 150MPa.

12- DAS ÁREAS: Serão as especificadas na planta baixa do projeto de engenharia.

13-ESTRUTURAS: As estruturas deverão ser fornecidas pintadas com tinta óleo sobre  fundo. A cor será definida pela equipe técnica da fiscalização.

14 -DAS ÁREAS DA OBRA: Serão as especificadas na planta baixa do projeto de engenharia.

15-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: No projeto está previsto a instalação de uma esteira nova já adquirida pelo Município, instalação de três tulhas de alimentação das esteiras e das respectivas  mesas de recebimento. As duas esteiras existentes devem ser reformadas, jateadas, pintadas e reinstaladas.

16-CANALETAS: As canaletas a serem colocadas nos pisos devem ser metálicas, do tipo das usadas em postos de combustíveis com caimento para as caixas separadoras.

As inclinações dos pisos e das canaletas serão definidas na obra pelo responsável técnico.

As caixas separadoras d’água/óleo servirão para separar os materiais grosseiros e serão pré-fabricados do tipo dos usados em postos de combustíveis.

As calhas e tubos da guarda de pluvial serão em pvc e fixados conforme normas do fabricante.

As caixas d’água a serem colocadas no local serão em pvc com volume de 3.000 lt cada e serão instaladas em local a ser definido durante a obra.

17-GUARITA: Serão conforme projeto de engenharia.

18-DO PRÉDIO EXISTENTE: Prevê-se a total limpeza do mesmo, com lixamento das partes metálicas onde houver sinais de oxidação e repintura de toda a estrutura metálica.

Deverá ser revisada e reparada toda a instalação elétrica e hidráulica.

O piso deve ser todo revisado e retocado e depois pintado com tinta própria para piso de concreto. As cores serão definidas durante a obra.

19-DO USO DOS EQUIPAMENTOS: Os operadores dos equipamentos devem ser treinados a fim de evitar acidentes.

20-PLANO PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS: Prevemos a instalação de extintores, placas e iluminação para tal e mangueiras.

OBSERVAÇÕES:

- As dúvidas caso existam serão esclarecidas pelo responsável técnico na obra durante a execução.

- Pé direito será indicado nas plantas de corte, bem como a altura dos oitões, também indicadas nos cortes.

- Caberá ao contratado legalizar a obra junto ao INSS.

VALTEMIR BRUNO GOLDMEIER

Engenheiro Civil – CREA 063079-D

Responsável Técnico