MEMORIAL DESCRITIVO

# OBRA: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, BAIAS DE VIDRO E GUARITAS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

ENDEREÇO: Rua Guia Lopes, 4201 - Bairro Rondônia. CEP: 93.410-340

### TIPO DE CONSTRUÇÃO: Edificação de ALVENARIA PARA USO PÙBLICO

DATA: OUTUBRO DE 2007

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Benjamin Altmayer, s/nº, Bairro Roselândia - NH

RESP. TÉCNICO: VALTEMIR BRUNO GOLDMEIER –

Engenheiro Civil – CREA 063079-D

INTRODUÇÃO:

Este memorial tem o intuito de descrever os serviços de engenharia que serão necessários na execução das seguintes edificação: guaritas, estação de transbordo, e baias de separação de vidro. As características serão as seguintes:

ESPECIFICAÇÕES:

- FUNDAÇÕES: As atuais fundações serão executadas através de sapatas de concreto armado interligadas por viga de concreto armado. Propomos a execução de sapatas de concreto armado de 1,50m x 1,50m com fck de 1,80 MPa e espessura mínima da sapata de 25cm.

- ALVENARIA: Será com Pedra Grês de arenito ou Blocos de Concreto nas dimensões do projeto e rebocados após chapisco. As alvenarias serão nas caixas de pluvial, e nos muros, com viga de respaldo de 0,20x0,20m em concreto armado .

- ESTRUTURA DA COBERTURA: Será de ferro conforme medidas e especificações das plantas com telhas colocadas e fixadas conforme norma s do fabricante e especificado no projeto.

- PISO: O piso nas áreas será de concreto armado alisado e posteriormente pintado com tinta para piso de concreto, sendo que o mesmo terá espessura mínima de 15cm com colocação de calha de recolhimento de resíduos líquidos em todo seu entorno semelhante às canaletas usadas em postos de combustível.

- REVESTIMENTO: Todas as alvenarias serão revestidas com chapisco, reboco grosso e reboco fino, tanto na parte interna como na externa e depois pintados com cal.

- ABERTURAS: Quando existirem será de ferro.

- COBERTURA: Será com telha de aluzime trapezoidal fixadas conforme recomendação técnica.

- PINTURA: As estruturas serão pintadas com tinta óleo, sendo que as cores serão definidas posteriormente e a quantidade de demãos no mínimo 2 ou até sua uniformização. Os pisos serão pintados com tinta para pisos de concreto. Todas as estruturas  deverão ser entregues pintadas com tinta que proteja as mesmas contra oxidação

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será executada por profissionais competentes de acordo com as normas da ABNT, Código de Obras, ASSUL Distr. , e projeto, ligando-o a rede existente. Prevemos a instalação de 8 luminárias para lâmpada de 250w e a ampliação dos respectivos quadros de comando para as luminárias e quadro específico para equipamentos tanto na estação de Transbordo, quanto no prédio da baias de vidro, e nas  guaritas conforme projeto.

- INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA: Será feita de acordo com as normas da ABNT, código de obras e Postos de Saúde. Está previstos a instalação de no mínimo  06 pontos de água na área deste projeto.

A rede de água que alimentará os pontos de água será em PVC, diâmetro mínimo 50 mm e a colocação de no mínimo 05 registros de pvc tipo gaveta.

Prevemos também a colocação de 02 caixas separadoras tipo água/óleo semelhante às usadas nos postos de combustíveis, a serem colocadas conforme local a ser definido durante a obra, nas proximidades do cantos do prédio.  A rede poderá ser aparente ou embutida. Prevemos a colocação de calhas em pvc, ao longo de todos os telhados da obra em questão e o recolhimento da água das precipitações para 02 reservatórios de pvc de 1.000 litros.

- INFRA-ESTRUTURA: Prevemos a execução de micro estacas na parte onde serão instalados os pilares que sustentarão a estrutura  metálicos. Serão instaladas 4 micro estacas de 0,30x0,30 com no mínimo 1,00m de profundidade para cada pilar.

As sapatas serão de 1,50x1,50m com espessura mínima de 25 cm (0,57m³) em concreto armado, onde será fixada a chapa com chumbadores para aparafusar os pilares.

A viga baldrame prevista será ao longo do muro externo.  A viga prevista é de 0,20mx0,20m,  de concreto armado com .fck 180 MPa.

13. ESTRUTURAS: As estruturas deverão ser fornecidas pintadas com tinta óleo sobre fundo. A cor será definida pela equipe técnica da fiscalização.

14. CANALETAS: As canaletas a serem colocadas nos pisos devem ser metálicas, do tipo das usadas em postos de combustíveis com caimento para as caixas separadoras.

As inclinações dos pisos e das canaletas serão definidas na obra pelo responsável técnico.

As caixas separadoras dágua/óleo servirão para separar os materiais grosseiros e serão pré-fabricados do tipo dos usados em postos de combustíveis.

As calhas e tubos da calha de pluvial serão em pvc e fixados conforme normas do fabricante.

As caixas d’água a serem colocadas no local serão preferencialmente em pvc com volume mínimo de 1.000 lt cada e serão instaladas em local a ser definido durante a obra.

15. DO USO DOS EQUIPAMENTOS: Os operadores dos equipamentos devem ser treinados a fim de evitar acidentes.

16. PLANO PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS: Prevemos a instalação de extintores, placas e iluminação para tal e mangueiras.

OBSERVAÇÕES:

- As dúvidas caso existam serão esclarecidas pelo responsável técnico na obra durante a execução.

- Pé direito será indicado nas plantas de corte, bem como a altura dos oitões, também indicadas nos cortes.

- Caberá ao contratado legalizar a obra junto ao INSS.

VALTEMIR BRUNO GOLDMEIER

Engenheiro Civil – CREA 063079-D

Responsável Técnico